Załącznik 1: Wyniki pomiarów zanieczyszczeń gazowych, wykonanych przez Państwową Straż Pożarną JRG Nr 6 w Warszawie z wykorzystaniem

Mobilnego Stanowiska Pomiarowego w dniu 7.06.2011 r.

| Substancja | Numer stanowiska | Poziom odniesienia dla 1-h | NDS | NDSCH | Pomiar godz. 11:00-12:00 |  |  | Pomiar godz. 15:00-16:00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | średnie stężenie chwilowe | maks. stężenie chwilowe | Stężenie średnie | średnie stężenie chwilowe | maks. stężenie chwilowe | Stężenie średnie |
|  |  | mikrogramy/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosforowodór (fosfina) | PP1 | 20 | 140 | 280 | 774 | 1710 | 1093 |  | 1363 | 779 |
|  | PP2 |  |  |  | 1162 |  |  |  |  |  |
|  | PP3 |  |  |  | 1539 |  |  |  |  |  |
|  | PP4 |  |  |  | 965 |  |  |  |  |  |
|  | PP5 |  |  |  | 1025 |  |  |  |  |  |
|  | PP6 |  |  |  | 1093 |  |  |  |  |  |
| Styren | PP1 | 20 | 50000 | 200000 | 1623 | 2212 | 1935 |  | 1872 | 1404 |
|  | PP2 |  |  |  | 1941 |  |  |  |  |  |
|  | PP3 |  |  |  | 1872 |  |  |  |  |  |
|  | PP4 |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |  |
|  | PP5 |  |  |  | 2123 |  |  |  |  |  |
|  | PP6 |  |  |  | 1999 |  |  |  |  |  |
| Ksylen | PP1 | 100 | 100000 | 350000 | 2095 | 2707 | 2144 |  | 3879 | 3071 |
|  | PP2 |  |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |
|  | PP3 |  |  |  | 2315 |  |  |  |  |  |
|  | PP4 |  |  |  | 2109 |  |  |  |  |  |
|  | PP5 |  |  |  | 2081 |  |  |  |  |  |
|  | PP6 |  |  |  | 2101 |  |  |  |  |  |
| Chlorek winylu | PP1 | - | 5000 | 30000 | 1785 | 2582 | 1774 |  | 5317 | 4346 |
|  | PP2 |  |  |  | 1469 |  |  |  |  |  |
|  | PP3 |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |
|  | PP4 |  |  |  | 1807 |  |  |  |  |  |
|  | PP5 |  |  |  | 1915 |  |  |  |  |  |
|  | PP6 |  |  |  | 2408 |  |  |  |  |  |

- Poziom odniesienia wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), Poziomy NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy, NDSCH – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe w miejscu pracy według kart charakterystyki substancji wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ((Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z późn. zm.).